RK 核心板设计重点说明

# 核心板说明

- DDR模板：

RK3588S_Template_LP5D315P232SD10H2_42x42_2750MHz_1R2_V10_20220413YWQ

（2）适用的平台：RK3588S；

（3）支持的DDR类型： LPDDR5 315ball

（4）最大支持容量：32G；

（5）板层：10层二阶；

（6）板厚：1.2mm；

（7）贴片方式：DDR器件单面贴；其他器件双面贴

（8）面积：42mm*42mm；

# 应用注意事项

（1）RK仿真此模板可以稳定运行的频率是2133MHz ；

（2）强烈建议客户不要私自改动DDR部分走线及器件摆放！客户项目中DDR部分走线若有改动，请参考RK硬件LAYOUT指南指导文件进行。完成后必须发给我们审核！

（3）叠构文件参看《RK3588S_Template_LP5D315P232SD10H2_42x42_2750MHz_V10_20220413YWQQ叠层阻抗》。微调叠层时，阻抗要满足设计指南要求；

（4）要将我们发布参考图中DDR部分的原理图完全剪切进去，如果是复	  制到自己的项目原理图中，一些电容等元器件编号会发生改变，这	  样在Layout的 ECO过程中器件容易丢失；

（5）参考设计中滤波电容都不得随意移动及删除，这些电容是为了改善电源和信号质量；

（6）保证铺铜的完整性，保证电源/地完整性，会直接影响DDR性能及	  其提高DDR兼容性，按下图这种铺铜效果设计：

RK发布提供的参考设计铺铜效果，电源/地未被分割图:

在实际客户项目中我们DDR模板铺铜效果和一些出现问题的设计的铺铜效果对比图。出现问题设计的铺铜效果，电源/地被分割。机器出现的现象为随机死机或重启。如下图：

解决办法：

Allegro:

Setup/Unused pads suppresson

Pads:

1 把电源/地层设置属性为混合分割层就可以达到我们预期的铺铜效果

2 确保信号线换层过孔均匀分布，两个过孔之间安全间距等于或大于0.7MM，采用0.2mm孔径，0.4mm孔盘的过孔

3安全间距规则请按下图所示参数设置：

4 铺铜线宽设置为4mils

（7）  DDR数据线和地址线每两根信号包地，地线及其铜皮到信号线的距离为 0.1MM。